Router P

hostname P

!

interface Loopback0

description Router-ID

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/1

description Link-to-PE1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

mpls ip

!

interface Ethernet0/3

description Link-to-PE2

ip address 10.0.0.5 255.255.255.252

mpls ip

!

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

Router PE1

hostname PE1

!

! 1. Định nghĩa VRF cho khách hàng A

ip vrf VPN-A

rd 65001:1

route-target export 65001:1

route-target import 65001:1

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

! 2. Cấu hình cổng Core (mặt trong)

interface Ethernet0/1

description Link-to-P

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

mpls ip

!

! 3. Cấu hình cổng Edge (mặt khách hàng)

interface Ethernet0/0

description Link-to-CE1

ip vrf forwarding VPN-A

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

! 4. Định tuyến OSPF (Chỉ chạy trong Core)

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

!

! 5. Cấu hình BGP

router bgp 65001

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

!

! Thiết lập iBGP với PE2

neighbor 3.3.3.3 remote-as 65001

neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0

!

! Kích hoạt Address-Family VPNv4 (MP-BGP)

address-family vpnv4

neighbor 3.3.3.3 activate

neighbor 3.3.3.3 send-community extended

exit-address-family

!

! Thiết lập eBGP với Khách hàng (Trong VRF)

address-family ipv4 vrf VPN-A

neighbor 192.168.1.1 remote-as 65101

neighbor 192.168.1.1 activate

neighbor 192.168.1.1 as-override

exit-address-family

Router PE2

hostname PE2

!

ip vrf VPN-A

rd 65001:1

route-target export 65001:1

route-target import 65001:1

!

interface Loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/3

description Link-to-P

ip address 10.0.0.6 255.255.255.252

mpls ip

!

interface Ethernet0/0

description Link-to-CE2

ip vrf forwarding VPN-A

ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

!

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

!

router bgp 65001

bgp router-id 3.3.3.3

no bgp default ipv4-unicast

!

neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 2.2.2.2 activate

neighbor 2.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf VPN-A

neighbor 192.168.2.1 remote-as 65101

neighbor 192.168.2.1 activate

neighbor 192.168.2.1 as-override

exit-address-family

Router CE1

hostname CE1

!

! Cổng LAN nối xuống Switch/PC

interface Ethernet0/1

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

! Cổng WAN nối lên Nhà mạng (ISP)

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

! Định tuyến eBGP với Nhà mạng

router bgp 65101

neighbor 192.168.1.2 remote-as 65001

! Quảng bá mạng LAN vào BGP

network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0

Router CE 2

hostname CE2

!

interface Ethernet0/1

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

!

router bgp 65101

neighbor 192.168.2.2 remote-as 65001

network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0

Cấu hình PC (VPCS)

ip 172.16.1.10/24 172.16.1.1

save

ip 172.16.2.10/24 172.16.2.1

save

TROUBLESHOOTING REPORT

I.

Hiện tượng lỗi (Symptom): % BGP not active hoặc mất cấu hình sau khi khởi động lại.

Nguyên nhân (Cause): Chưa lưu cấu hình (wr) và chưa Export Config ra ổ cứng trên PnetLab.

Giải pháp (Solution): Thực hiện lệnh wr trên thiết bị, sau đó chuột phải vào Node chọn "Export CFG" trên giao diện PnetLab.

II.

Hiện tượng lỗi (Symptom): Ping thất bại (Request timeout) dù đã thông BGP (Neighbor Up).

Nguyên nhân (Cause): Cơ chế chống lặp (Loop Prevention) của BGP: CE2 thấy gói tin có AS-Path chứa 65101 (trùng với AS của chính nó) nên hủy gói tin.

Giải pháp (Solution): Cấu hình lệnh neighbor ... as-override trên cả 2 Router PE để nhà mạng thay thế AS của khách hàng bằng AS của nhà mạng (65001).